研究実施計画書

1 研究の名称

対象外観の自然特徴を利用したマーカーレスCT-AR重畳法の開発と精度・頑健性評価

2 研究の実施体制（研究機関の名称及び研究者等の氏名を含む。）

2-1）研究者名（札幌孝仁会記念病院内）

研究代表者・研究責任者　札幌高機能放射線治療センター　医学物理士　谷井大介

2-2）個人情報管理責任者（札幌孝仁会記念病院）

札幌高機能放射線治療センター　医学物理士　谷井大介

3 研究の背景及び目的

3-1）研究の背景

CT画像の解剖学的情報を実物の映像へ重畳する拡張現実（CT-AR）では、CT座標と対象およびカメラの位置関係を正確に求める必要がある。物理マーカーを用いる方式では、マーカーの設置・固定や可視性の確保が運用上の負担となる。

マーカーレス方式には、対象の3D表面形状をCT由来の形状へ位置合わせする方法がある。Wangらは口腔内3Dスキャナとステレオカメラを、YangらはHoloLens 2の深度情報を利用している［1,2］。形状による照合では、平坦な面や形状の識別性が乏しい領域で、対応関係や姿勢の決定が課題となる。

本研究では、対象表面に分散した模様・色調等の自然外観特徴を、CT座標へ登録した3D参照地図と結びつけて利用する。単眼RGB画像と参照画像の2D–3D対応からカメラ姿勢を推定し、形状特徴の乏しい対象や部分遮蔽下での成立条件を検討する。オンライン姿勢推定での専用物理マーカーや深度センサへの依存を減らし、汎用カメラとPCによる実施を目指す。

3-2）研究の目的及び意義

自然外観特徴を利用するマーカーレスCT-AR重畳法を開発し、ファントムを用いて重畳表示ずれ、初期照合の成功率・所要時間、追跡性能および部分遮蔽への頑健性を評価する。

検証仮説は、形状が平坦でも識別可能な外観特徴が分散して存在すれば位置推定が成立し、外観情報の一部が失われても残存特徴から位置推定を継続できることである。

将来の用途として、術前・術中の病変や重要解剖構造、切開位置・アプローチ経路・切除範囲の確認支援、および表面画像誘導放射線治療（SGRT）・患者位置照合への応用を想定する。本研究は非生体での技術評価とし、臨床的有用性や人体の深部位置精度を直接検証するものではない。

4 研究の方法及び期間

4-1）研究デザイン

STI QC Phantom（京都科学社、Quolita加工）を測定対象とする実験研究。以下、測定対象を「ファントム」とする。実写参照方式を用い、同一の評価画像へ3種類の遮蔽条件を適用する対応のある比較とする。患者、健常者および病院スタッフを研究対象に含めない。

4-2）研究方法

測定対象および使用機器

測定対象はファントムとする。

撮影にはiPhone 15 ProのRGBカメラ、姿勢推定・表示・解析にはMacと自作ソフトウェアを使用する。外観モデル・既知カメラ姿勢の作成にはRealityCapture、3DGS生成・編集にはPostshotおよびSuperSplatを用いる。開発支援にはAIモデルsol6.1を用いた。

CT座標と外観参照地図の準備

ファントムのCTデータを基準として、外観モデルおよび参照地図をCT物理座標へ登録する。使用した基準点・対応面、変換行列、実寸スケールおよび単位を保存する。既に登録済みのデータを利用する場合も、その登録方法と対象の同一性を確認する。登録・座標調整に用いる点と、精度測定に用いる評価点は区別する。

多視点のRGB画像から外観モデルと撮影カメラの位置・姿勢を作成し、対象領域を切り出す。3DGSを既知姿勢の仮想カメラで描画し、DINOv2による粗い視点検索用の参照画像を作成する［3,4］。

姿勢推定に用いる参照地図は実写参照方式で作成する。既知のカメラ姿勢を利用してALIKED特徴を画像間で対応付け、複数画像から三角測量したXYZを保存する［5］。対応生成には既知姿勢のエピポーラ制約と、特徴点の見た目を表す数値ベクトル（記述子）の比較を用い、視差・再投影誤差・複数画像の支持により品質を確認する。3DGSの描画画像は粗い視点検索に用いる。

初期照合および追跡

入力RGB画像から対象領域を検出し、DINOv2で粗い視点候補を検索する。ALIKEDで局所特徴を抽出し、LightGlueで参照画像との対応を求める［4–6］。幾何検証で誤対応を除去した後、参照特徴のXYZを入力画像の2D特徴へ対応付け、RANSACを用いたPnPでカメラ姿勢を推定する。

採用点数、再投影誤差、特徴の空間分布および候補姿勢の競合を品質判定（QC）に用いる。QCを通過した姿勢でCTを重畳し、FAIL・ロスト時は重畳を非表示にする。QCのPASSとCT重畳精度は別々に評価する。

追跡では採用特徴を画像間で追跡し、同じXYZから各フレームのPnPとQCを行う。視点変化、新たに見える領域および追跡支持の悪化に応じて特徴を補充する。登録実写方式の視点補充角度の初期設定は12度とし、見る方向の変化に対する閾値として記録する。ロスト時は全体検索から再初期化する。

撮影規模と3種類の遮蔽条件

ファントムを4方向から各3回撮影し、12枚の評価画像を取得する。3回は別々に取得した画像とし、同じ画像を3回処理することとは区別する。各方向の距離・高さ・画角・照明を可能な範囲で揃え、方向IDと撮影条件を保存する。地図作成用画像と最終評価用画像は分離する。

同じ12枚に次の3条件を適用する。①遮蔽なし：元画像を使用する。②一面遮蔽：評価前に定めた一面の可視投影領域全体を入力RGB画像上で遮蔽する。③中心部遮蔽：対象中央部の8.5 cm立方体に相当する領域を入力RGB画像上で遮蔽する。遮蔽位置を画像座標で保存し、対象面積に対する投影遮蔽率も記録する。

遮蔽は画像上のマスクとして適用し、遮蔽境界付近の人工的な特徴も照合から除外する。一面遮蔽でもRGB画像を実際に変更し、対応点の除外だけで代用しない。各条件で対象検出・粗検索・局所照合・PnP・QCを最初から実行し、遮蔽なしの姿勢・参照候補を初期値として渡さない。

実写参照方式で4方向×3画像×3条件＝合計36評価を行う。遮蔽条件間では同じ評価画像、評価点およびQC設定を用いる。探索範囲等の設定は事前に記録する。

重畳表示ずれの測定

CT上で識別でき、実写でも同一性を確認できる評価点を事前に選ぶ。点ID、CT物理座標、実写位置および点選択方法を保存し、評価点を見ながら姿勢や登録変換を補正しない。評価用標識を使用する場合は、標識周辺を照合入力から除外し、標識を姿勢推定の参照に利用しない。

CT評価点の投影位置と実写上の観測位置の画素差を測定する。実写の観測位置に対応する視線を、CT評価点と同じカメラ深度の平面まで延ばし、その点とCT評価点との距離をCT物理座標でmmに換算する。主評価はこの重畳表示ずれとする。カメラ内部パラメータと歪み係数を保存し、校正値を用いた評価と近似画角による探索的評価は分けて集計する。

遮蔽条件の姿勢を採用した後、評価点の選択には未遮蔽の元画像を用いる。これにより照合で見えていない領域の表示ずれを評価する。

追跡性能および設備負担の評価

ファントムについて遮蔽なしの状態から追跡を開始し、対象を一周するカメラ移動を3回実施する。軌道、距離、移動速度および所要時間を記録し、追跡有効時間の割合、ロスト回数、ロスト継続時間、復帰時間を測定する。QC不通過により重畳が停止した区間をロストとして記録する。

初期照合時間は入力画像の処理開始から姿勢の採否決定までとし、モデル読込・キャッシュ作成時間は別に記録する。撮影、地図作成、CT登録に要する時間と手動操作、使用機器・ライセンスを記録し、オンラインの設備負担と前処理の負担を分けて評価する。

4-3）研究期間

所属機関の所定の手続および研究実施許可後から2027年3月31日まで（予定）。条件決定、参照地図準備、試験、解析および学会・論文発表の準備を順に行う。

4-4）調査項目

主評価項目：CTを基準とする重畳表示ずれ（mm）。副評価項目：画素誤差、初期照合のQC通過率、正しい対象方向を推定した割合、初期照合時間、追跡有効時間割合、ロスト・復帰、遮蔽による変化、前処理・操作時間。対象方向の一致は目視の面識別で判定し、精密な姿勢真値とは区別する。

補助項目として、対応数、PnP採用点数、再投影誤差、特徴の分布、遮蔽率、候補画像、QCの不採用理由、入力・参照画像ID、地図・コード・設定の版を保存する。

4-5）分析方法

方向および遮蔽条件ごとに、成功・失敗数と割合、処理時間、表示ずれの中央値・四分位範囲・平均・標準偏差・最大値を記述する。表示ずれは姿勢を取得できた試行について集計し、姿勢取得に失敗した試行数を併記する。FAILを除外して成功率を計算しない。

同一画像・同一評価点の遮蔽なしを基準として、一面遮蔽・中心部遮蔽による表示ずれと処理時間の差を算出する。同じ画像内の複数点や動画フレームを独立標本として扱わず、画像・試行単位の集計を併記する。単一ファントムによる基礎検証として、効果の大きさとばらつきを中心に解釈する。

閾値調整は動作確認用データで行い、最終評価前に地図・コード・校正・QC設定を固定する。初回実行とキャッシュ作成後の実行は区別する。試行の打切り条件と手動中断を事前に記録し、失敗・中断も保存する。既存記録は条件設計に利用し、設定変更を含む動作確認ログを最終評価へ混在させない。

一面遮蔽・中心部遮蔽は外観情報欠損への耐性を評価する。画像マスクは実物の遮蔽物が作る影・反射や、切開・呼吸等による非剛体変形を再現しない。表面に対する精度を人体内部へ一般化せず、関連研究［1,2］のTREとも対象・機器・測定法の違いを明示して比較する。

5 研究対象者に対する倫理的配慮、人権擁護及び個人情報の保護

本研究の対象は非生体ファントムのみであり、人を募集せず、人への撮影・CT撮影・介入を行わない。研究の取扱いと倫理審査の要否は所属機関の手続に従って確認する。人体や患者データを対象に追加する場合は、本計画の変更と必要な手続を行ってから実施する。

6 個人情報等の取扱い（匿名化する場合にはその方法、匿名加工情報又は非識別加工情報を作成する場合にはその旨を含む。）

解析に使用するCT、画像、動画および特徴地図はファントム由来のデータとする。画像内の人物や画面上の個人情報が混入しないよう撮影範囲を管理し、解析・公表前にも確認する。対象IDと試行IDでデータを整理する。

7 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益

人を研究対象としないため、研究参加に伴う被ばく、身体的負担および謝礼は生じない。将来の臨床応用に向けた精度・制約の把握を研究上の意義とする。ファントムで得られた結果を、診断・治療判断に使用しない。

8 情報（研究に用いられる情報に係る資料を含む。）の保管及び廃棄の方法

研究責任者が管理する研究用Macのアクセス制限・暗号化された研究フォルダに、原CT、原画像・動画、参照地図、登録変換、校正、ソフトウェア版、設定、測定結果およびログを保存する。原データは保存し、加工画像と結果を別ファイルとして作成する。バックアップを作成し、閲覧者を研究担当者に限定する。

対象ID・撮影ID・方向ID・条件ID・試行IDを対応付けた台帳を保存する。採用結果だけでなく、失敗、再試行、除外理由および設定変更の履歴も保存する。保存場所・バックアップ先は機関が認める環境に統一する。

保管期間は研究終了後5年間または最終の研究結果発表後3年間のいずれか遅い期日までとし、所属機関の規程がより長い期間を定める場合はその期間を優先する。保存期間終了後、研究責任者の管理下で原データとバックアップを削除する。公表用資料は特許に関する機密情報と不要な識別情報を除いて作成する。

9 研究機関の長への報告内容及び方法

研究の開始、重要な計画変更、中止・終了および成果について、所属機関の所定の方法で報告する。データ管理上の問題が生じた場合は速やかに報告し、対応を記録する。

10 研究の資金源等、研究機関の研究に係る利益相反及び個人の収益等、研究者等の研究に係る利益相反に関する状況

本研究に関連するPCT国際出願がある（国際出願番号：PCT/JP2025/041423、未公開）。

11 研究に関する情報公開の方法

11-1）研究実施計画書の登録

本研究はファントムを用いた技術評価として実施する。研究計画の登録・公開は所属機関の取扱いおよび投稿先の要件に従う。公開に際しては関連特許の権利保全と機密情報の管理に配慮する。

11-2）知的財産権及び研究結果の公表について

研究成果は学会および論文等で公表する。公表内容と知的財産の取扱いは所属機関の規程および既存の権利関係に従って決定する。研究方法、試験条件、成功・失敗および測定の限界を示し、特許に関係する利害を開示する。

12 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応

人の研究対象者は設定しない。研究内容に関する問合せは研究責任者が受け付ける。

担当者：谷井大介（札幌高機能放射線治療センター）
電話番号：011-676-7419（内線5810）
受付時間：平日9時～17時

13 研究対象者等に経済的負担又は謝礼がある場合には、その旨及びその内容

人の研究対象者を設定しないため、研究参加に伴う経済的負担および謝礼はない。

14 研究に関する業務の一部を委託する場合には、当該業務内容及び委託先の監督方法

本計画では研究業務を外部へ委託しない。外部委託または外部サービスへの研究データ提供を追加する場合は、内容と管理方法を確認し、必要な計画変更を行う。

15 研究対象者から取得した試料・情報について、将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性がある場合には、その旨及び想定される内容

人から取得する試料・情報はない。ファントムデータの再現検証への利用は、保存期間内に研究責任者の管理下で行う。他機関への提供や公開データ化は別途、所属機関と知的財産の取扱いを確認して決定する。

16 モニタリング及び監査を実施する場合には、その実施体制及び実施手順

人を対象とした研究のモニタリングは本計画に設定しない。研究責任者が、入力画像と試行台帳の対応、固定設定、欠測・失敗の記録および保存状況を確認する。所属機関から監査等を求められた場合は、その手続に従う。

17 参考文献

- Wang J, Shen Y, Yang S. A practical marker-less image registration method for augmented reality oral and maxillofacial surgery. Int J Comput Assist Radiol Surg. 2019;14:763–773. doi:10.1007/s11548-019-01921-5.

- Yang Y, Wu JY. Toward surface-based registration of a virtual preoperative cutting guide onto the mandible for reconstruction surgery. arXiv:2608.06599. 2026. プレプリント.

- Kerbl B, Kopanas G, Leimkühler T, Drettakis G. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Trans Graph. 2023;42(4):139. https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/

- Oquab M, et al. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision. arXiv:2304.07193. 2023.

- Zhao X, et al. ALIKED: A Lighter Keypoint and Descriptor Extraction Network via Deformable Transformation. arXiv:2304.03608. 2023.

- Lindenberger P, Sarlin PE, Pollefeys M. LightGlue: Local Feature Matching at Light Speed. Proc IEEE/CVF ICCV. 2023:17627–17638. arXiv:2306.13643.